## УКРАЇНА

##### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

##### МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

## Запорізької області

Р І Ш Е Н Н Я

24.12.2020		                                                                               № 246

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 12.07.2018 № 149

Керуючись підпунктом 5 пункту «а» частини 1 статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Водного кодексу України, законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465, Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316, виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни у додаток до рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 12.07.2018 № 149 «Про затвердження «Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Мелітополя» та втрату чинності рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької  області  від 28.01.2014      № 13 «Про затвердження «Правил приймання стічних вод підприємств у комунальну систему каналізації м. Мелітополь», а саме:

1) у тексті Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Мелітополя (далі-Правила) слова «Договір про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення» замінити на слова «Договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення»;

2) у тексті Правил назву Додатка 7 викласти в наступній редакції: «Протокол вимірювань показників складу та властивостей проб стічних вод»;

2

3) абзац другий пункту 1.8 викласти у наступній редакції:

«Оплата за прийом стічних вод від Споживачів незалежно від форм власності сплачується Виробнику за послуги зливальної станції (пункту) та транспортування стічних вод від зливальної станції (пункту) до КОС і їх очищення.»;

4) підпункт 2.2.15 викласти у наступній редакції:

«У разі відсутності у Споживача лабораторії з контролю якості стічних вод, для систематичного контролю, укласти договір на проведення такої роботи з лабораторією, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» і вимог чинного законодавства України.»;

5) у пункті 5.8 слова «акредитовані у даній області вимірювань та» виключити;

6) у четвертому реченні пункту 5.10 слова «атестату акредитації» замінити словами «свідоцтва про визначення технічної компетентності»;

7) пункт 5.19 після слів «контрольної проби» доповнити словами  «(день відбору не враховується)»;

8) пункт 5.20 викласти у наступній редакції:

«У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, Виробник направляє Споживачу рахунок за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та копії підтверджуючих документів. Споживач зобов’язаний сплатити рахунок Виробника в 5-денний термін після його отримання.»;

9) пункт 5.21 «Споживач зобов’язаний сплатити рахунок Виробника в 5-денний термін після його отримання.» виключити та вважати технічною помилкою;

10) підпункт 5.21.9 доповнити реченням:

«Графік є внутрішнім документом та не надається Споживачу.»;

11) у підпункті 5.22.1 «п. 5.16» замінити на «п. 5.17»;

12) підпункт 5.22.2 доповнити абзацом такого змісту:

«Паралельна та арбітражна проби відбираються за бажанням Споживача, про що робиться відповідний запис в Акті відбору контрольної проби стічних вод. Матеріальні та фінансові витрати, пов’язані з проведенням аналізу цих проб несе Споживач.»;

13) підпункт 5.22.10 викласти у наступній редакції:

«Методики проведення хімічних аналізів на момент лабораторних досліджень повинні бути чинними і погоджені відповідними Міністерствами.»;

14) у підпункті 5.22.14 слова «акредитованої лабораторії» замінити словами «незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;

15) у підпункті 5.22.17 словосполучення «в хімічній лабораторії, що акредитована на право проведення вимірювань хімічних показників стічних вод» замінити на словосполучення «у незалежній лабораторії, що здійснює

3

свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;

16) підпункт 5.22.21 викласти у наступній редакції:

«Аналіз арбітражної проби здійснюється Виробником спільно зі Споживачем у незалежній лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (за згодою сторін) у такому порядку:

- до арбітражної проби додається Акт відбору контрольної проби стічних вод;

- зняття пломб з арбітражної проби для аналізу відбувається у присутності уповноваженого представника Виробника, Споживача та лабораторії, про що складається відповідний акт (додаток 11);

- аналіз арбітражної проби проводиться тільки по інгредієнтах, щодо концентрацій яких виникли розбіжності;

- результати аналізу арбітражної проби оформляються офіційним документом лабораторії, що проводила аналіз.»;

17) доповнити пункт 5.22 підпунктом 5.22.25 такого змісту:

«У випадку відсутності результатів аналізу паралельної проби, незгоди Споживача з порядком виконання аналізу арбітражної проби чи з застосуванням його результатів, усі розрахунки виконуються Виробником за результатами аналізу контрольного проби.»;

18) розділ 6 викласти у новій редакції:

«6. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД СПОЖИВАЧІВ, ЩО СКИДАЮТЬ ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ АБО БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА КАНАЛІЗАЦІЙНІ ОЧИСНІ СПОРУДИ ВИРОБНИКА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АСЕНІЗАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ

6.1 До стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення Виробника із застосуванням асенізаційного транспорту відносяться стічні води, які утворились в результаті використання води в побутових та/або технологічних процесах Споживачів та накопичуються у вигрібних ямах, спеціально обладнаних резервуарах на не каналізованих об’єктах Споживачів.

6.2 Стічні води, що скидаються до системи централізованого водовідведення Виробника із застосуванням асенізаційного транспорту повинні відповідати вимогам цих Правил.

6.3 Приймання до системи централізованого водовідведення м. Мелітополя стічних вод, які вивозяться від Споживачів асенізаційним транспортом, здійснюється тільки через зливальну станцію (пункт) приймання Виробника, визначену у Договорі.

6.4 Перевезення стічних вод з вигрібних ям Споживачів здійснюється суб’єктами господарювання, які мають право на виконання такого виду господарської діяльності з використанням асенізаційного транспорту та на

підставі укладеного з Виробником Договору про надання послуг зливної станції з прийому стічних вод (далі-Перевізник).

4

6.5 При зміні найменування Перевізника, його розрахункового рахунку в банку, юридичної адреси або інших реквізитів, Перевізник зобов'язаний у 5-денний термін офіційно повідомити про ці зміни Виробника. Перевізник не має

права вивозити стічні води за відсутності Договору на їх приймання або після закінчення терміну дії договору.

6.6 Стічні води, що вивозяться асенізаційним транспортом від Споживачів, мають відповідати загальним вимогам до скиду, викладеним у цих Правилах. Споживачі несуть відповідальність за кількісні та якісні показники стічних вод, що скидаються у вигрібні ями.

6.7 Споживачі, що мають на своєму балансі вигрібні ями зі стічними водами, які утворились в результаті використання води в технологічних процесах, зобов’язані узгодити з Виробником періодичність (не рідше одного разу на рік) виконання аналізу якісного складу стічних вод та надання їх Виробнику. Якщо вивезення стічних вод виконується рідше, ніж раз на місяць, або їх вивезення носить сезонний характер, то періодичність надання аналізів визначається з урахуванням даних обставин у кожному випадку окремо.

Для проведення аналізу стічних вод Споживач має звернутися до лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

6.8 Лабораторний контроль Виробником за скидом стічних вод Споживача здійснюється у КК, якими є вигрібні ями (накопичувальні ємності).

6.9 Забороняється із застосуванням асенізаційного транспорту скидати до системи централізованого водовідведення жир, флотаційний шлам, осади та інші концентровані забруднення, що видаляються зі стічних вод в процесі їх очищення на локальних очисних спорудах.

6.10 Скидати стічні води від вигрібних ям, використовуючи рельєф місцевості, забороняється.

6.11 Підключення Споживачів, що мають вигрібні ями, до системи централізованого водовідведення здійснюється у встановленому порядку, згідно Правил користування.»:

19) абзац перший пункту 8.1 викласти у наступній редакції:

«Виробник здійснює скидання в р. Молочна очищені стічні води на підставі величини лімітів на скидання забруднюючих речовин, які визначені у дозволі на спеціальне водокористування, виданому Виробнику відповідно до статті 49 Водного кодексу України.»:

20) викласти додаток 5 до Правил у наступній редакції згідно з додатком 1 до цього рішення:

21) викласти додаток 7 до Правил у наступній редакції згідно з додатком 2 до цього рішення:

22) додати до Правил додаток 11 згідно з додатком 3 до цього рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Щербакова О.

Мелітопольський міський голова                                                    Іван ФЕДОРОВ

# Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету Мелітопольської

міської ради Запорізької області

від 24.12.2020 № 246

«Додаток 5

до Правил приймання

стічних вод до системи

централізованого водовідведення

м. Мелітополя

# КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОКАНАЛ»

# МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

# Начальник лабораторії, тел. 44-07-75

# АКТ № ____

# відбору контрольної проби стічних вод

# «____»  ___________2020 р.               в _____

# Найменування Споживача:

# Договір від «_____»________№

# Юридична адреса Споживача:

# Фактична адреса Споживача:

# Уповноважений представник КП «Водоканал» ММР ЗО:

# У присутності уповноваженого представника Споживача:

# (посада, П.І.Б, телефон)

# Згідно з «Правилами приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення              м. Мелітополя» провели відбір контрольної проби для проведення повного хімічного аналізу.

# Місце відбору: контрольний каналізаційний колодязь у кількості ______ од. визначений представником Споживача ____________________.

# (підпис)

# Тип проби:    окрема          змішана

# Номер проби: ___________

# Назва проби, мета відбору:      стічна вода, контроль якості

# Вид проби:                                  разовий контрольний

# Спосіб відбору:                         ручний

# Спосіб обробки проби:         підлягає               не підлягає

# Візуальна органолептична характеристика проби:

# Паралельна проба: відібрана            у кількості ___ л, передана

# не відібрана        відмова Споживача

# (підпис)

# Арбітражна проба: відібрана           у кількості ___ л, передана

# не відібрана        відмова Споживача

# (підпис)

# Відомість про показники контролю та об’єм проби

| # № посудини | # Показники контролю | # Характеристика тари | # Об’єм проби (л) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Завислі речовини | # скло | # 2,0 |
|  | # Нафтопродукти | # скло | # 3,0 |
|  | # ХСК | # скло | # 1,0 |
|  | # БСК5 | # скло | # 1,0 |
|  | # Жири (ефіророзчинні речовини) | # скло | # 3,0 |
|  | # NO2 ¯, NO3¯, NH4 +, Сl¯, SO4¯, PO4¯, сухий залишок (мінералізація), Feзаг., АПАР, СгІІІ,VI, Мідь, Нікель, Цинк, рН | # скло | # 2,0 |

# Проба відібрана згідно з КНД 211.1.0.009-94, ДСТУ ISO 5667-3-2001, ДСТУ ISO 5667-2-2003 та                            ДСТУ ISO 5667-10:2005

# У випадку виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин у строк не більше п’яти робочих днів з дати відбору контрольної проби (без врахування дня відбору) Споживачу буде направлено повідомлення.

# Акт складено в 2-х примірниках.

# Уповноважений представник КП «Водоканал» ММР ЗО:

# Уповноважений представник Споживача:

# Один примірник акта отримав уповноважений представник Споживача:

# (підпис)»

# Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету Мелітопольської

міської ради Запорізької області

від 24.12.2020 № 246

«Додаток 7

до Правил приймання

стічних вод до системи

централізованого водовідведення

м. Мелітополя

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОКАНАЛ»

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Виробнича хіміко-бактеріологічна лабораторія водовідведення

вул. Покровська, 100                                                                тел./факс: (0619)44-06-76

м. Мелітополь, 72312                                                               тел.:          (0619)44-07-75

ПРОТОКОЛ

ВИМІРЮВАНЬ ПОКАЗНИКІВ СКЛАДУ ТА

ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРОБ СТІЧНИХ ВОД

Відповідно до акта відбору контрольної проби від ___________ № ______

виробничою хіміко-бактеріологічною лабораторією водовідведення комунального підприємства “Водоканал“ Мелітопольської міської ради Запорізької області технічно компетентною щодо проведення вимірювань (Свідоцтво про визначення технічної компетентності видане _______ № ______, чинне до _______ року), проведено вимірювання показників складу та властивостей стічних вод Споживача:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Місце відбору проб: ______________________________________________________

Мета відбору проб: ____________________контроль якості стічних вод___________

Завдання по вимірюванням: визначення складу та властивостей стічних вод_______

При вимірюванні застосовано такі основні засоби вимірювальної техніки (ЗВТ):

колориметр фотоелектричний концентраційний КФК-2, рН-метр «рН-150М», піч електрична муфельна лабораторна МП-2УМ, сушильна шафа СНОЛ-3,5, ваги аналітичні ВЛР-200, набір гир Г2-210, термостат лабораторний охолоджувальний ТСО-1/80СПУ.

Дата і час відбору проби: ______________________________________________

Продовження додатка 7

до Правил приймання

стічних вод до системи

централізованого водовідведення

м. Мелітополя

Результати вимірювань

| Дата відбору проб | Дата початку вимірювання | Дата закінчення вимірювання | № з/п | Показники якості стічних вод | Позначення одиниць вимірювання | Результати вимірювання | Відомості про МВВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | шифр | похибка вимірювання,δ, (Δ)*, Р=0,95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | 1 | Азот амонійний | мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | АПАР | мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | БСК5 | мгО2/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | Водневий показник (рН) | од. рН |  |  |  |
|  |  |  | 5 | Жири (ефіророзчинні речовини) | мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Завислі речовини | мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | 7 | Залізо загальне | мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Нафтопродукти | мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | 9 | Нітрати | мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | 10 | Нітрити | мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | 11 | Сульфати | мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | 12 | Сухий залишок (мінералізація) | мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | 13 | Фосфати | мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | 14 | Хлориди | мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | 15 | ХСК | мгО2/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | 16 | Мідь | мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | 17 | Нікель | мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | 18 | Хром трьохвалентний | мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | 19 | Хром шестивалентний | мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | 20 | Цинк | мг/дм3 |  |  |  |
| * δ – позначення характеристики відносної похибки, (Δ) – позначення характеристики абсолютної похибки |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник виробничої хіміко-бактеріологічної лабораторії водовідведення               ___________                       _________________

(підпис)                                                                            (ініціал, прізвище)»

# Додаток 3

до рішення виконавчого

комітету Мелітопольської

міської ради Запорізької області

від 24.12.2020 № 246

«Додаток 11

до Правил приймання

стічних вод до системи

централізованого водовідведення

м. Мелітополя

АКТ № _____

про арбітражний аналіз проб стічних вод

м. Мелітополь                                                                                            "______" ____________ 20__ р

Згідно із записом в акті відбору контрольної проби стічних вод № __ від «_____» _________ 20__р.

Комісією у складі:

Представника Виробника ______________________________________________________________

(назва та адреса Виробника)

в особі ______________________________________________________________________________

(посада,ПІБ представника)

Представника Споживача ______________________________________________________________

(назва та адреса Споживача)

в особі ______________________________________________________________________________

(посада, ПІБ представника)

У присутності представника лабораторії _________________________________________________

(назва лабораторії) ____________________________________________________________________________________

(ПІБ представника)

Відповідно до Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення           м. Мелітополя проведено розпечатування проби для проведення арбітражного аналізу.

Зауваження про стан опечатування проби _________________              ________________________

(є, немає)                                                (підпис представника(ів) споживача)

| № проби | Назва та адреса Споживача | Час | Перелік показників для аналізу |
| --- | --- | --- | --- |

Арбітражний аналіз проводився в лабораторії _____________________________________________

З результатами арбітражного аналізу ознайомлені:

_______________________ ________ 			_______________________

(підпис представника Виробника)                                                                                                                              (ініціали, прізвище)

_______________________________ 			_______________________

(підпис представника Споживача )                                                                                                                             (ініціали, прізвище)

_______________________________			_______________________

(підпис представника лабораторії)                                                                                                                              (ініціали, прізвище)»